## Bezpečnostní  list

podle 2001/58/ES

| Datum vydání: 07.05.2004 | Datum revize: 03.03.2004 |
| --- | --- |

 1 Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce - Údaje k produktu - Obchodní označení: POLYLITE® 440-M850 - Použití látky / přípravku Laminační pryskyřice - Identifikace výrobce / dodavatele / dovozce: Reichhold, Inc. Corporate Headquarters P.O. Box 13582 Research Triangle Park Tel +1 919 990 7500 NC 27709-3582, USA Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s. Revoluční 86 400 32 Ústí nad Labem Tel +420 47 251 1085 Fax +420 47 716 3333 Reichhold CZ s.r.o. Veleslavínova 3 Ústí nad Labem, 400 11 Tel +420 472 707 733 Czech Republic Fax +420 472 707 710 - Obor poskytující informace: Product Safety – Europe/UAE - Nouzové telefonní číslo: Reichhold CZ s.r.o. Tel +420 602 265 581 Product Safety – Europe/UAE Tel +(43) 1 20110 350 Fax +(43) 1 20110 343

 2 Informace o složení látky nebo přípravku - Chemická charakteristika - Popis: Nenasycená polyesterová pryskyřice Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky: 100-42-5 styren 43 ± 2 % Xn; R 10-20-36/38 EINECS: 202-851-5 R-věta: 10-20-36/38 - S-věta: 9-23-26-36/37-43-60 - Dodatečná upozornění: Znění uvedených údajů o nebezpečnosti látky je uvedeno v kapitole 16.

 3 Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku - Označení nebezpečí: Xn Zdraví škodlivý - Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka a životní prostředí při používání látky/přípravku R 10 Hořlavý. R 20 Zdraví škodlivý při vdechování. R 36/38 Dráždí oči a kůži. - Klasifikační systém: Klasifikace odpovídá aktuálním směrnicím ES, vyhlášce č.232/04 Sb. je však doplněna údaji z odborné literatury a firemními údaji.

 4 Pokyny pro první pomoc - Všeobecné pokyny: Postižené dopravit na čerstvý vzduch. Osoba, provádějící první pomoc se musí sama chránit. - Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, případně kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat lékaře. Při bezvědomí uložit a přepravit ve stabilní poloze na boku. - Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. - Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou a poradit se s lékařem. - Při požití: Zavést lékařské ošetření.

 5 Opatření pro hasební zásah - Vhodná hasiva: CO2, hasící prášek nebo rozstřikované vodní paprsky. Větší ohně zdolat rozstřikovanými vodními paprsky nebo pěnou odolnou vůči alkoholu. - Nevhodná hasiva: Plný proud vody - Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče: Použít ochranný dýchací přístroj. Nevdechovat plyny z exploze a ohně.

 6 Opatření v případě náhodného úniku látky nebo přípravku - Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: Při účinku par, prachu nebo aerosolu použít dýchací ochranu. Starat se o dostatečné větrání. Nosit ochrannou výstroj. Nechráněné osoby se nesmí přibližovat. - Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí: Nenechat vniknout do kanalizace nebo do vodního toku. Při vniknutí do kanalizace nebo vodního toku informovat příslušné orgány. - Doporučené metody čistění a zneškodnění: Sebrat s materiály, vážícími kapaliny (písek, štěrkový písek, pojidla kyselin, universální pojidla, piliny). Kontaminovaný materiál odstranit jako odpad podle bodu 13. Zajistit dostatečné větrání. Nesplachovat vodou nebo čistícími prostředky, obsahujícími vodu.

7 Pokyny pro zacházení s látkou nebo přípravkem a skladování látky nebo přípravku - Pokyny pro zacházení: - Upozornění k bezpečnému zacházení: Nádrž udržovat nepropustně uzavřenou. Na pracovišti zabezpečit dobré větrání a odsávání. Zamezit vytváření aerosolů. - Upozornění k ochraně před ohněm a explozí: Nepřibližovat se ze zápalnými zdroji - nekouřit. - Pokyny pro skladování: - Požadavky na skladovací prostory a nádoby: Žádné zvláštní požadavky. - Upozornění k hromadnému skladování: Přechovávat odděleně od oxidačních činidel. Skladovat odděleně od potravin. - Další údaje k podmínkám skladování: Skladovat v dobře uzavřených nádobách v chladu a suchu. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem.

 8 Kontrola expozice látkou nebo přípravkem a ochrana osob - Technická opatření: Žádné další údaje,viz bod 7. Kontrolní parametry: 100-42-5 styren NPK: Krátkodobá hodnota: 400 mg/m3 Dlouhodobá hodnota: 100 mg/m3 136-52-7 Kobalt bis (2-ethylhexanoát) NPK: Krátkodobá hodnota: 0,1 mg/m3 Dlouhodobá hodnota: 0,05 mg/m3 S, P - Další upozornění: Jako podklad sloužily při zhotovení platné listiny. - Osobní ochranné prostředky: - Všeobecná ochranná a hygienická opatření: Je nutné dodržet obvyklé bezpečnostní předpisy pro zacházení s chemikáliemi. Zdržovat od potravin, nápojů a krmiv. Zašpiněné, nasáknuté šaty ihned vysvléci. Před přestávkami a po práci umýt ruce. Nevdechovat plyny/páry/aerosoly. Zamezit styku s pokožkou a zrakem. - Ochrana dýchacích orgánů: Při nedostatečném větrání ochrana dýchacího ústrojí. Při krátkodobém nebo nízkém zatížení použít dýchací přístroj s filtrem, při intenzívním nebo delším zatížení se musí použít dýchací přístroj nezávislý na okolním vzduchu. Krátkodobě filtrační zařízení: - Ochrana rukou: Materiál rukavic musí být nepropustný a odolný proti produktu / látce / směsi. Před každým použitím rukavic je nutno zkontrolovat jejich nepropustnost. - Materiál rukavic Fluorkaučuk (viton) Rukavice z PVA - Doba průniku materiálem rukavic Je nutno u výrobce rukavic zjistit a dodržovat přesné časy průniku materiálem ochranných rukavic. - Nevhodné jsou rukavice z následujícího materiálu: Nitrilkaučuk přírodní kaučuk (latex) Rukavice z PVC Rukavice z neoprénu - Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle - Ochrana kůže: Pracovní ochranné oblečení

 9 Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech látky nebo přípravku - Všeobecné údaje - Skupenství: Kapalná - Barva: Modrá - Zápach (vůně): Charakteristický - Hodnota/rozmezí Jednotka Metoda - Změna stavu - Teplota (rozmezí teplot) tání: Není určeno. - Teplota (rozmezí teplot) varu: 145 ° C - Bod vzplanutí: 32 ° C DIN 53213 - Zápalná teplota: 480 ° C DIN 51794 - Samozápalnost: Produkt není samozápalný. - Nebezpečí exploze: I když produktu nehrozí nebezpečí exploze, je přesto možné nebezpečí exploze ve směsi par se vzduchem. - Meze výbušnosti: - Dolní mez: 1,2 Vol % - Horní mez: 8,9 Vol % - Tenze par: při 20 ° C 7 hPa - Hustota: při 23 ° C 1,1 ± 0,02 g/cm3 - Rozpustnost ve / směsitelnost s - vodě: Nerozpustná. - Hodnota pH: nedá se používat - Viskozita: - Dynamicky: při 23 ° C 1000 - 1300 mPas Brookfield

 10 Informace o stabilitě a reaktivitě látky nebo přípravku - Termický rozklad / Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: Nedochází k rozkladu při doporučeném způsobu skladování a zacházení. - Nebezpečné reakce: Reakce s peroxidy a jinými radikály. Polymerizace za vyvíjení tepla. - Nebezpečné produkty rozkladu: Ve stopách možný. Kysličník uhelnatý nebo kysličník uhličitý

 11 Informace o toxikologických vlastnostech látky nebo přípravku - Akutní toxicita: Zařazení relevantní hodnoty LD/LC 50: 100-42-5 styren Orálně: LD50: 5000 mg/kg (krysa) Inhalováním: LC50 (4h): 24 mg/l (krysa) - Primární dráždivé účinky: - na kůži: Dráždí kůži a sliznice. - na zrak: Dráždivé účinky - Senzibilizace: Při delší expozici možný senzibilizující účinek způsobený stykem s pokožkou.

 12 Ekologické informace o látce nebo přípravku Vyloučení látky (stálost a odbouratelnost): 100-42-5 styren OECD 301C-Test: > 60 % (Literatura) - Chování v ekologickém prostředí: Mobilita a bioakumulační potenciál: 100-42-5 styren BCF: 13,5 - 64 (Literatura) log Pow: 3,16 (Literatura) - Ekotoxické účinky: Aquatická toxicita: 100-42-5 styren LC50 (48h): 23 mg/l (Daphnia magna) LC50 (96h): 32 mg/l (Pimephales promelas) - Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody 2 (Samozařazení):ohrožuje vodu

 13 Pokyny pro odstraňování látky nebo přípravku - Produkt: - Doporučení: Nesmí se odstraňovat společně s odpady z domácnosti. Nepřipustit únik do kanalizace. - Evropský katalog odpadů 07 00 00: ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESŮ 07 02 00: Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání plastů, syntetického kaučuku a syntetických vláken 07 02 99: Odpady jinak blíže neurčené - Kontaminované obaly: - Doporučení: Odstranění podle příslušných předpisů.

 14 Informace pro přepravu látky nebo přípravku - Pozemní přeprava ADR/RID (hranice překračující): - ADR/RID-GGVS/E třída: 3 Hořlavé kapaliny - Kemlerovo číslo: 30 - Výstražná tabule: Číslo UN: 1866 - Typ obalu: III - Etiketa: 3 - Označení nákladu: 1866 ROZTOK PRYSKYŘICE, HOŘLAVý, Zvláštní ustanovení 640E - Poznámka: viz ADR 2.2.3.1.5 - Námořní přeprava IMDG: - IMDG-třída: 3 - Číslo UN: 1866 - Etiketa 3 - Typ obalu: III - EMS-skupina: F-E,S-E - Látka znečišťující moře: Ne - Technický název: RESIN SOLUTION - Poznámky: viz IMDG 2.3.2.5 - Letecká přeprava ICAO-TI a IATA-DGR: - ICAO/IATA-třída: 3 - Číslo UN: 1866 - Etiketa 3 - Typ obalu: III - Technický název: RESIN SOLUTION

 15 Informace o právních předpisech vztahujících se k látce nebo přípravku - Označení podle právních směrnic EHS: Produkt je zařazen a označen podle směrnic ES / zákona č. 356/2003 Sbírky a jeho prováděcích vyhlášek - Poznávací písmeno a označení nebezpečnosti produktu: Xn Zdraví škodlivý - Nebezpečné komponenty k etiketování: styren - R-věty: 10 Hořlavý. 20 Zdraví škodlivý při vdechování. 36/38 Dráždí oči a kůži. - S-věty: 9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě. 23 Nevdechovat aerosol,výpary 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice. 43 K hašení nepoužívat vodu,ale písek,carbondioxid nebo hasící prášek 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad. - Zvláštní označení určitých přípravků: obsahuje Kobalt bis (2-ethylhexanoát). Může vyvolat alergické reakce.

 16 Další informace vztahující se k látce nebo přípravku Údaje se opírají o dnešní stav našich vědomostí, nepředstavují však záruku vlastností produktu a nevznikají tak žádné smluvní právní vztahy. - Relevantní věty R 10 Hořlavý. 20 Zdraví škodlivý při vdechování. 36/38 Dráždí oči a kůži. 38 Dráždí kůži. 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. - Obor, vydávající bezpečnostní list: Product Safety – Europe/UAE - Poradce: Reichhold CZ s.r.o. +420 602 265 581 Product Safety – Europe/UAE Tel +(43) 1 20110 350 Fax +(43) 1 20110 343 e-mail EHS.Vienna@Reichhold.com